# Лабораторная работа 3.3 «Моделирование и оптимизация учебной модели для IOT системы.»

(Методические указания по проекту STUDY_FOG)

## Введение

Оптимизация – это процесс целенаправленного изменения параметров системы для достижения наилучших показателей её работы согласно выбранным критериям (например, минимальная задержка, максимальная пропускная способность, эффективное использование ресурсов). В контексте распределённых IoT-систем оптимизация направлена на поиск такого соотношения компонентов и их настроек, при котором обеспечивается стабильная и эффективная передача и обработка данных при минимальных временных затратах.

Цель лабораторной работы:

Исследовать влияние масштабирования и конфигурации компонентов учебной архитектуры "Край-Туман-Облако" на сквозную задержку и общую производительность распределённой IoT-системы.

Цели симуляции:

- Исследовать, как количество устройств на каждом уровне (Edge, Fog, Cloud) влияет на сквозную задержку.

- Сравнить производительность стационарных и мобильных краевых устройств.

- Проанализировать влияние размера очереди на Fog-узлах на общую производительность системы.

- Научиться оптимизировать параметры системы для снижения задержек.

Необходимые навыки:

Базовое знакомство с Python, понимание основ сетевых взаимодействий и архитектур распределённых систем.

1. Архитектура учебной системы

В первой лабораторной работе мы рассматривали систему, состоящую из конкретных устройств: робота-датчика, Fog-обработчика и т.д. На практике такие системы строятся по универсальным шаблонам — эталонным архитектурам (в нашем случае по учебной архитектуре). Наиболее распространенной для IoT является трехуровневая архитектура "Край-Туман-Облако".

Краевой уровень (Edge): Устройства, генерирующие данные (аналоги роботов-датчиков). Могут быть стационарными или мобильными.

Туманный уровень (Fog): Промежуточные узлы для локальной обработки данных (аналоги Fog-обработчика). Имеют очереди для буферизации задач.

Облачный уровень (Cloud): Мощные централизованные серверы для глубокого анализа и долгосрочного хранения (аналоги ноутбука-сервера).

Модель в файле viz_cloud_fog_edge_pipeline.py позволяет нам экспериментировать с количеством устройств на каждом уровне и их параметрами, абстрагируясь от конкретной физической реализации.

Рисунок 1 – Схема учебной архитектуры системы

2. Подготовка к работе

2.1 Скачайте проект с GitHub репозитория robots-fog-mini-sim
https://github.com/SA9Z/STUDY_FOG

2.2 Запустите учебную модель:

>>>python viz_cloud_fog_edge_pipeline.py

2.3 Структура учебной модели

Изучите основные компоненты модели:

- DistributedSystemSimulator — класс для создания распределённой системы

- simulate_ethernet_architecture_custom() — функция симуляции архитектуры

- analyze_performance() — анализ метрик производительности

- plot_comprehensive_results() — визуализация результатов

2.4 Настройка параметров системы

Для экспериментов с учебной моделью найдите функцию simulate_custom_config() и измените параметры:

def simulate_custom_config():

"""Функция для быстрой настройки конфигурации системы"""

# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

CONFIG = {

'edge_devices': 300,      # ↦ Количество краевых устройств (100-10000)

'fog_nodes': 25,          # ↦ Количество Fog-узлов (100-10000)

'cloud_servers': 8,       # ↦ Количество облачных серверов (1-100)

'tasks': 200,             # ↦ Количество задач для симуляции

'seed': 42               # ↦ Seed для воспроизводимости результатов

}

После настройки параметров в функции simulate_custom_config() сохраните файл и запустите симуляцию командой:

>>> python viz_cloud_fog_edge_pipeline.py

Программа выполнит расчёт и отобразит на экране шесть графиков (как на Рисунке 2), а также выведет в консоль детальную статистику по метрикам производительности. Все графики автоматически сохраняются в папке проекта.

Каждый график отражает результаты расчетов следующих параметров системы:

График 1: "Сквозная задержка по задачам"

- Отображает индивидуальное время прохождения каждой задачи через всю систему

- Показывает вариативность задержек и выбросы

График 2: "Распределение задержек по уровням"

- Демонстрирует вклад каждого уровня (Edge, Fog, Cloud, Сеть) в общую задержку

- Помогает идентифицировать "узкие места" системы

График 3: "Сравнение типов устройств"

- Сравнивает производительность стационарных и мобильных устройств

- Показывает box-plot распределения задержек для каждого типа

График 4: "Накопительная задержка"

- Отображает кумулятивную сумму задержек по мере обработки задач

- Позволяет оценить общую временную нагрузку на систему

График 5: "Гистограмма распределения задержек"

- Показывает частотное распределение задержек

- Визуализирует 95-й перцентиль и среднее значение

График 6: "Информация о конфигурации и метрики"

- Содержит сводку параметров системы и ключевых метрик производительности

Рисунок 2 – Пример работы учебной системы

Перед началом проведения экспериментов отразите расчёт основных параметров системы и рассчитанные графики в отчёте по вашей лабораторной работе, затем переходите к выполнению экспериментов. Основными параметрами являются:

- Средняя сквозная задержка – среднее арифметическое время прохождения данных от краевого устройства до облачного сервера для всех задач.

- 95-й перцентиль задержки – значение, ниже которого находятся 95% всех задержек в системе; показывает "худший случай" для большинства задач.

- Максимальная задержка – наибольшее время прохождения данных среди всех задач; указывает на потенциальные проблемы в системе.

- Средняя загрузка Fog-узлов – среднее время ожидания задач в очередях Fog-узлов; показатель загруженности промежуточных узлов обработки.

3. Практические эксперименты с учебной моделью

3.1 Эксперимент 1: Масштабирование системы

Цель: Исследовать, как изменение количества устройств на каждом уровне архитектуры влияет на сквозную задержку.

Шаги выполнения:

1. Базовый анализ масштабирования:

- В файле viz_cloud_fog_edge_pipeline.py найдите функцию simulate_custom_config().

- Последовательно установите и протестируйте три базовые конфигурации:

- Малая: 100 edge, 10 fog, 3 cloud

- Средняя: 500 edge, 50 fog, 10 cloud

- Крупная: 2000 edge, 200 fog, 20 cloud

Зафиксируйте в отчёте тенденцию изменения средней сквозной задержки при росте системы. Обычно наблюдается увеличение задержки с ростом количества устройств из-за возрастающей нагрузки на сеть и очереди обработки.

3.1.1 Индивидуальное задание:

- Установите конфигурацию, соответствующую вашему варианту из таблицы.

- Запустите симуляцию для своего варианта.

3.1.2 Анализ результатов:

Для своего варианта рассчитайте и занесите в отчёт метрики:

- Средняя сквозная задержка

- 95-й перцентиль задержки

- Максимальная задержка

- Средняя загрузка Fog-узлов (среднее fog_queue_delay)

Проведите анализ чувствительности системы для вашего варианта:

- При фиксированном количестве Fog-узлов и облачных серверов последовательно увеличивайте количество краевых устройств на 25%, 50%, 75%, 100%

- При фиксированном количестве устройств краевого и облачного слоя последовательно увеличьте количество краевых устройств на 10%, 20%, 30%...50%.

- При фиксированном количестве устройств краевого и туманного слоя последовательно увеличьте количество облачных устройств на 100%, 200%, 300%.

Для каждого изменения конфигурации зафиксируйте основные метрики и проанализируйте, как изменение соотношения компонентов влияет на производительность системы.

Таблица вариантов для Эксперимента 1

| Вариант | Краевые устройства (Edge) | Fog-узлы | Облачные серверы (Cloud) | Характеристика системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 5 | 2 | Много Edge на один Fog-узел |
| 2 | 100 | 20 | 3 | Много Fog-узлов на малое количество Edge |
| 3 | 500 | 25 | 5 | Сбалансированное соотношение |
| 4 | 500 | 10 | 3 | Потенциальное "узкое место" на уровне Fog |
| 5 | 1000 | 50 | 8 | Сбалансированная крупная система |
| 6 | 1000 | 30 | 5 | Умеренная нагрузка на Fog-узлы |
| 7 | 2000 | 40 | 10 | Высокая нагрузка на Fog-узлы |
| 8 | 2000 | 100 | 15 | Хорошо масштабируемая система |
| 9 | 5000 | 200 | 20 | Крупная система с избыточным Fog |
| 10 | 5000 | 80 | 25 | Крупная система с недостаточным Fog |

3.2 Эксперимент 2: Анализ типов устройств

Цель: сравнить производительность стационарных и мобильных устройств.

Шаги выполнения:

1. Запустите базовую симуляцию с параметрами по своему варианту

2. Проанализируйте график "Сравнение типов устройств" и разницу в задержках. Обратите внимание на разницу в задержках между стационарными и мобильными устройствами

3. Найдите в коде настройки для разных типов устройств:

# В функции _init_edge_devices():

if device_type == "мобильный":

processing_range = (25, 70)  # Немного выше задержка

network_range = (8, 20)      # Менее стабильное соединение

else:

processing_range = (20, 60)  # Стабильная задержка

network_range = (5, 15)      # Стабильное соединение

4. Измените параметры мобильных устройств на более оптимистичные для своего варианта и сравните результаты

Рисунок 3 – Пример с уменьшенной задержкой

Ожидаемый результат: мобильные устройства показывают более высокую задержку из-за менее стабильного соединения.

3.3 Эксперимент 3: Оптимизация очередей Fog-узлов

Емкость очереди (queue_capacity) – это максимальное количество задач, которые Fog-узел может одновременно хранить в буфере ожидания перед их обработкой.

Что происходит в системе:

- Когда задачи приходят быстрее, чем Fog-узел их обрабатывает, они накапливаются в очереди

- Каждая задача в очереди создает дополнительную задержку (fog_queue_delay)

- Если очередь заполнена полностью, новые задачи не могут войти и получают штрафную задержку

Цель: Исследовать влияние размера очереди на Fog-узлах на общую производительность системы.

Шаги выполнения:

1. Найдите в коде инициализацию Fog-узлов:

python

# В функции _init_fog_nodes():

'queue_capacity': 50,  # ↦ Измените этот параметр

2. Протестируйте разные значения: 20, 50, 100, 200

3. Запустите симуляцию для каждого значения queue_capacity

4. Проанализируйте:

- Задержки в очередях Fog-узлов (avg_fog в метриках)

- Факты переполнения очередей (смотрите, когда fog_queue_delay имеет большие значения)

- Общую сквозную задержку (avg_end_to_end)

- Найдите самое эффективное значение ёмкости

Ожидаемый результат: слишком маленькие очереди приводят к потерям задач, слишком большие — к росту задержек.

## 4. Составление отчёта

Заполните отчёт по выполнению лабораторной работы. Сделайте выводы.