# Лабораторная работа 3.1 «Схемы распределительных систем с IoT. Виды и типы.»

(Методические указания по проекту STUDY_FOG)

## Введение

Соблюдение стандартов, таких как ГОСТ, обеспечивает единообразие, понятность и универсальность создаваемых схем. Это позволяет разным специалистам «говорить на одном языке» при проектировании, сборке и обслуживании сложных систем. В данной работе мы будем ориентироваться на стандарты ГОСТ 2.701 и 2.702 для классификации и правил выполнения схем.

Цель лабораторной работы:

Изучить принципы построения схем распределительных систем IoT в соответствии со стандартами ГОСТ, освоить инструменты Google Colab, PlantUML Editor и draw.io для визуализации архитектуры и приобрести навык создания структурных и функциональных диаграмм (Deployment и State) для IoTсистемы.

Документы и стандарты

ГОСТ 2.701 – «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». Назначение и классификация схем.

ГОСТ 2.702 – «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем». Графика, обозначения и связи.

ГОСТ 34.201 – «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». Состав и обозначение документов для автоматизированных систем.

ГОСТ Р 57193 – «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем». Полный жизненный цикл системы, включая замысел, разработку, производство, эксплуатацию и снятие с эксплуатации систем, приобретение и постава систем.

ISO/IEC/IEEE 15288

Типы схем по ГОСТ 2.701

Структурная – основные функциональные части (Edge/Fog/Cloud) и связи между ними.

Функциональная – процессы/потоки данных и управления (события, задержки и т.д.).

Принципиальная – уровень элементов для электроники и логики (датчики, интерфейсы).

Соединений/подключения/расположения – топология портов, шин, кабелей, размещения узлов и т.д.

Диаграммы для распределённых систем IoT (UML/SysML ↔ ГОСТ)

• Deployment – узлы и сети: Edge‑устройства, Fog‑шлюз (Home_Gateway), Cloud‑сервисы → структурная схема.

• Component – сервисы и драйверы (MQTT‑брокер, Ingestor, Threshold/ML) → структурная/функциональная.

• Sequence/Activity – обмены и потоки (publish/subscribe, алерты) → функциональная.

• State – режимы устройств/узлов (online/offline, in_work) → функциональная (состояний).

• Package/Context – границы подсистем, ответственность и уровни.

Для описания распределенных систем IoT наиболее наглядными и практичными являются структурные и функциональные схемы. В отличие от детализированных принципиальных схем, они позволяют абстрагироваться от аппаратной реализации и сосредоточиться на ключевых компонентах, связях и потоках данных, что делает их понятными для более широкой аудитории, включая не-инженеров. В контексте программной инженерии этим целям лучше всего соответствуют диаграммы UML/SysML. В данной работе мы сосредоточимся на:

Deployment – диаграмме (UML) как аналоге структурной схемы (ГОСТ): она показывает «из чего состоит система» — устройства, узлы и физические соединения.

State – диаграмме (UML) как аналоге функциональной схемы состояний (ГОСТ): она показывает «как ведет себя компонент» — его реакцию на события и смену состояний.

Необходимые навыки:

Базовые навыки работы с компьютером, умение пользоваться веб-браузером. Опыт работы с графическими редакторами или программированием приветствуется, но не является обязательным.

### 1. Компоненты системы

Система состоит из пяти компонентов, распределенных по уровням вычислений:

Уровни архитектуры:

- Краевой уровень (Edge): Робот-датчик — сбор сырых данных

- Туманный уровень (Fog): Fog-обработчик — локальная обработка

- Облачный уровень (Cloud): Ноутбук-сервер — аналитика и хранение

Связующие компоненты:

- Робот-курьер — транспортировка данных

- Смартфон — буферизация и передача"

Рисунок 1 – схема работы компонентов системы

Следующая схема представляет собой логическую модель компонентов распределенной системы "Умный дом". Она показывает основные функциональные блоки и направление потока данных между ними. Каждый компонент выполняет строго определенную роль в цепочке обработки информации: от сбора данных (робот-датчик) до их конечного анализа (ноутбук-сервер).

Рисунок 2 - Схема архитектуры системы

Схема на рисунки 3 является технической реализацией логической модели из Рисунка 2. Она детализирует, как именно компоненты взаимодействуют на практике, показывая сетевые интерфейсы, протоколы передачи данных и физическую структуру системы. Здесь наглядно отображено разделение на сетевые сегменты (например, локальная сеть датчиков и облачный сервер).

Рисунок 3 – Схема эталонной архитектуры системы

Взаимосвязь и взаимодействие между схемами

Обе схемы описывают одну и ту же систему, но на разных уровнях абстракции:

- Рисунок 3 отвечает на вопрос "ЧТО делает система?" — показывает основные роли и поток данных.

- Рисунок 4 отвечает на вопрос "КАК система это делает?" — показывает техническую реализацию и сетевые взаимодействия.

Краткое описание взаимодействия:

- Робот-датчик собирает данные и передает их Fog-обработчику по локальному сетевому протоколу (например, Wi-Fi или Bluetooth)

- Fog-обработчик выполняет первичную обработку и передает результат роботу-курьеру через локальную сеть

- Робот-курьер доставляет данные смартфону через интернет (мобильная сеть 4G/5G)

- Смартфон буферизует данные и передает их ноутбуку-серверу через облачное API или прямое сетевое соединение

2. Google colab

Google Colab – бесплатная облачная среда разработки, которая позволяет писать и выполнять код на Python прямо в браузере.

Diagrams – библиотека для Python, которая позволяет программно создавать диаграммы архитектуры облачных систем.

2.1 Пример работы в Google Colab

- Откройте новый блокнот на https://colab.research.google.com.

- В новой ячейке установите и импортируйте библиотеку для построения графиков:

>>> !pip install diagrams

Рисунок 5 – Реализация команды для установки и импорта библиотеки

- Создайте новую ячейку и скопируйте в нее следующий код для визуализации архитектуры:

from diagrams import Diagram

from diagrams.aws.compute import EC2

from diagrams.aws.network import InternetGateway

from diagrams.onprem.client import User  # Замена для mobile.Client

from diagrams.onprem.compute import Server

from diagrams.aws.iot import IotSensor  # Более подходящий компонент для датчика

# Укажите путь для сохранения картинки. В Colab это будет текущая директория.

with Diagram("Архитектура IoT системы 'Умный дом'", show=False, filename="iot_architecture"):

# Определяем ноды (компоненты) системы с более подходящими иконками

sensor = IotSensor("Робот-датчик")

fog = EC2("Fog-обработчик")

courier = InternetGateway("Робот-курьер")

smartphone = User("Смартфон\n(Буфер)")

server = Server("Ноутбук-сервер")

# Строим конвейер обработки данных

sensor >> fog >> courier >> smartphone >> server

print("Схема сохранена как 'iot_architecture.png'")

print("Файл будет доступен в левой панели управления файлами Colab")

Рисунок 6 – Реализация кода

Запустите ячейку. После выполнения код создаст файл iot_architecture.png в левой панели управления файлами. Откройте его, чтобы увидеть схему вашей системы.

Рисунок 7 – Полученная диаграмма

2.2 Задание для построения схемы через Google Colab

-

3. PlantUML Editor

PlantUML Editor — это инструмент для создания, редактирования и визуализации диаграмм с помощью простого текстового языка.

3.1 Пример работы в PlantUML Editor

- Откройте онлайн-редактор PlantUML: https://www.plantuml.com/plantuml/

- Скопируйте и вставьте следующий код для создания Deployment-диаграммы в панель редактора.

Листинг:

@startuml

skinparam shadowing false

skinparam defaultFontName Arial

skinparam nodesep 10

skinparam ranksep 20

title Deployment-диаграмма IoT системы "Умный дом"

node "Краевой уровень (Edge)" as edge_layer {

[Робот-датчик 1]

[Робот-датчик 2]

[Робот-датчик N]

}

node "Туманный уровень (Fog)" as fog_layer {

(Fog-обработчик 1)

(Fog-обработчик 2)

}

cloud "Облачный уровень (Cloud)" as cloud_layer {

(Ноутбук-сервер)

}

[Робот-датчик 1] --> (Fog-обработчик 1) : Wi-Fi

[Робот-датчик 2] --> (Fog-обработчик 1) : BLE

[Робот-датчик N] --> (Fog-обработчик 2) : LoRaWAN

(Fog-обработчик 1) --> (Ноутбук-сервер) : HTTPS

(Fog-обработчик 2) --> (Ноутбук-сервер) : MQTT

@enduml

- Диаграмма должна появиться сама, вы увидете структурную схему, отображающую узлы системы и связи между ними.

- Теперь создадим State-диаграмму. Очистите редактор и вставьте следующий код:

@startuml

' Раздел 3.1: Пример State-диаграммы в PlantUML

skinparam defaultFontName Arial

title State-диаграмма Fog-обработчика

[*] --> Ожидание

Ожидание --> Сбор_данных : получен запрос

Сбор_данных --> Обработка : данные считаны

Обработка --> Передача : результат готов

Передача --> Ожидание : отправлено подтверждение

Ожидание --> Перегрузка : очередь переполнена

Перегрузка --> [*] : аварийное отключение

@enduml

3.2 Задание для построения схемы через PlantUML Editor

-

4. Draw.io

Draw.io (с 2020 года официально называется Diagrams.net) — бесплатный онлайн-сервис для создания диаграмм, блок-схем и визуальных схем любой сложности.

4.1 Пример работы в Draw.io

- Перейдите на сайт https://app.diagrams.net/.

- Создайте новую диаграмму ("File" -> "New").

- В левой панели выберите раздел "Network". Перетащите на холм иконки, соответствующие компонентам IoT-системы:

- Дачик (Sensor) для робота-датчика.

- Компьютер (Computer) или Сервер (Server) для Fog-обработчика и ноутбука-сервера.

- Мобильное устройство (Mobile) для смартфона.

- Из раздела "General" добавьте стрелки и блоки для соединений и подписей.

- Соедините компоненты линиями, имитируя поток данных от датчика к серверу. Подпишите каждый компонент и линию связи (протокол).

4.2 Задание для построения схемы через Draw.io

Повторите в Draw.io логическую модель системы (аналог Рисунка 2 из данного документа), используя базовые фигуры (прямоугольники, стрелки) из раздела "General". Схема должна наглядно показывать пять основных компонентов системы и направление потока данных между ними. Сохраните диаграмму в формате PNG.

5. Индивидуальное задание

Используя один из изученных инструментов (Google Colab, PlantUML Editor или Draw.io), постройте две диаграммы для распределенной IoT-системы, соответствующей вашему варианту из таблицы ниже:

Deployment-диаграмму (структурная схема), отображающую физические узлы системы (краевые устройства, Fog-узлы, облачные серверы) и связи между ними.

State-диаграмму (функциональная схема состояний), описывающую изменение состояния одного из Fog-узлов (например: Режим ожидания -> Получение задачи -> Обработка -> Передача результата -> Перегрузка/Ожидание).

За основу возьмите трехуровневую архитектуру «Край-Туман-Облако». Количество устройств на каждом уровне и общую характеристику системы смотрите в вашем варианте.»

| Вариант | Краевые устройства (Edge) | Fog-узлы | Облачные серверы (Cloud) | Характеристика системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 5 | 2 | Много Edge на один Fog-узел |
| 2 | 100 | 20 | 3 | Много Fog-узлов на малое количество Edge |
| 3 | 500 | 25 | 5 | Сбалансированное соотношение |
| 4 | 500 | 10 | 3 | Потенциальное "узкое место" на уровне Fog |
| 5 | 1000 | 50 | 8 | Сбалансированная крупная система |
| 6 | 1000 | 30 | 5 | Умеренная нагрузка на Fog-узлы |
| 7 | 2000 | 40 | 10 | Высокая нагрузка на Fog-узлы |
| 8 | 2000 | 100 | 15 | Хорошо масштабируемая система |
| 9 | 5000 | 200 | 20 | Крупная система с избыточным Fog |
| 10 | 5000 | 80 | 25 | Крупная система с недостаточным Fog |

## 6. Составление отчёта

Заполните отчёт по выполнению лабораторной работы. Сделайте выводы.